国内航行船舶船上污染应急计划编制指南

目录

1 通则	2

1.1 目的	2

1.2 适用范围	2

1.3 计划编制的一般要求	2

2 计划编制	3

2.1 计划应包含的内容	3

2.2 前言	3

2.3 报告要求	3

2.4 应急处置措施	5

2.5 与沿岸有关部门和海事管理机构的协作	6

2.6 补充资料	7

2.7 附录	8

附件1：船上污染应急计划备案书	9

附件2：船上污染应急计划样本	10

通则

目的

1.1.1 本指南用于指导国内沿海和内河航行船舶的船舶所有人、船舶管理人和船舶营运人编制船上污染应急计划（以下简称计划）。

适用范围

1.2.1 本指南适用于表1所列计划的编制。

表1 计划适用船舶

| 计划名称 | 适用船舶 |
| --- | --- |
| 船上油污应急计划 | 150总吨及以上的油船和400总吨及以上的非油船 |
| 船上散装有毒液体物质海洋污染应急计划 | 150总吨及以上准予装载散装有毒液体物质的船舶 |
| 船上污染应急计划 | 对于同时满足上述两条件的船舶，可以此替代上述两“计划” |

计划编制的一般要求

1.3.1 计划编制的目的是在船舶发生或可能发生溢油事故或散装有毒液体物质污染事故时，指导船长和船员迅速采取措施，控制或减少污染造成的危害，并将其降低至最小程度。

1.3.2 编制计划时，应考虑船舶的特定因素，主要包括：

（1）船舶的类型和尺度；

（2）货物的物理特性（仅适用于经核准装载有毒液体物质（NLS）的船舶）；

（3）航线；

（4）设备和人员配备等。

1.3.3 计划应确切实用，易于操作，使岸上和船上的管理人员均能理解，并应定期进行评估、检查和修改。

1.3.4 计划应列明应急响应程序和不同污染事故的应急处置措施，并宜采用图或表的方式，以减少船长和船员在应急情况下犯错的可能性。

计划编制

计划应包含的内容

2.1.1 计划主要包括以下内容：

（1）前言；

（2）报告要求；

（3）应急处置措施；

（4）与沿岸有关部门和海事管理机构的协作

（5）补充资料；

（6）附录。

2.1.2 本指南附件2给出了计划的样本供参考。

前言

2.2.1 前言主要包括以下内容：

（1）根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《防治船舶污染海洋环境管理条例》、《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》的要求编写本计划；

（2）制定本计划是为了在船舶发生或可能发生溢油事故和/或散装有毒液体物质污染事故时，指导船长和船员迅速采取措施，控制或减少污染造成的危害，并将其降低至最小程度；

（3）本计划应定期进行评估、检查和修改，使计划更确切实用，易于操作，并使岸上和船上的管理人员均能理解；

（4）计划包含本指南要求的所有资料和操作须知。附录包括所有与计划有关的姓名、电话、电传号码等，以及其他有关资料。

报告要求

2.3.1何时报告

2.3.1.1船舶发生污染事故，应当立即启动计划，向就近的海事管理机构报告。

2.3.1.2船舶有可能发生污染事故时，也应向就近的海事管理机构报告。在判断是否存在这种可能性和是否需要报告时，应考虑下列因素：

（1）自然灾害；

（2）船舶机器或设备故障、失灵和损坏的性质；

（3）天气、潮汐、海流和海况；

（4）船位、通航环境、通航密度等。

2.3.2报告资料要求

2.3.2.1 船舶发生或可能发生污染事故时，应立即向海事管理机构报告以下事项：

（1）船舶的名称、国籍、呼号、识别号或者编号；

（2）船舶所有人、经营人或者管理人、污染损害赔偿责任保险人的名称、地址和联系方式；

（3）相关水文和气象情况；

（4）污染物的种类、基本特性、数量、装载位置等情况；

（5）事故原因或者事故原因的初步判断；

（6）事故污染情况；

（7）已经采取或者准备采取的污染控制、清除措施以及救助要求；

（8）签订了船舶污染清除协议的，还应当报告船舶污染清除单位的名称和联系方式；

（9）其它事项。

2.3.2.2 发生污染事故的船舶、有关作业单位，应当在事故发生后24小时内向事故发生地的海事管理机构提交《船舶污染事故报告书》。因特殊情况不能在规定时间内提交《船舶污染事故报告书》的，经海事管理机构同意可以适当延迟，但最长不得超过48小时。船舶污染事故报告书样本见表2。

表2 船舶污染事故报告书（仅供参考）

| 基本信息 | 船舶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 船名 |  |  |  | 呼号 |  |  | 船旗国/船籍港 |  |  |  |  |
|  | 始发港/目的港 |  |  |  |  | 船舶种类 |  |  | 建造日期 |  |  |  |
|  | 总吨 |  |  | 总长 |  | 型宽 |  | 型深 |  | 吃水 |  |  |
|  | 船舶所有人/经营人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有关作业单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 水文气象 | 风向 |  |  | 风力 |  | 浪向/浪高 |  |  | 潮汐 |  |  |  |
|  | 流向 |  |  | 流速 |  | 能见度 |  |  | 气温 |  |  |  |
|  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染事故概况 | 事故时间 |  |  | 事故地点 |  | 事故性质 |  | 污染物种类/数量 |  | 污染区域（面积） |  |  |
|  | 事故描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故原因初步分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置情况 | （包含事故预测及反应行动评估说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染损害赔偿责任保险情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有关事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.2.2 报告船舶污染事故后出现的新情况及污染事故的处置进展情况，船舶、有关单位应当及时补充报告。

2.3.3联系人

2.3.3.1船舶发生污染事故后，必须立即就近报海事管理机构，并通知船舶所有人等主要联系人员。

2.3.3.2计划应列明联系人及其电话、电传、传真等，联系人应至少包括以下内容：

（1）海事管理机构联系人（见本计划附录一，其中列有负责受理和处理报告的主管机关的地址和名单，可从交通运输部海事局网站上查询）；

（2）船舶主要联系人（主要包括船舶所有人、船舶管理人、船舶营运人、代理、签约船舶污染清除单位等，见本计划附录二）。

2.3.3.3联系人信息应发生变化时，应及时更新。

应急处置措施

2.4.1 计划需考虑到船舶发生或可能发生污染事故的各种情况，提出针对性的应急处置措施，并明确船员在应急中的职责。

2.4.2 计划应至少能向船长提供操作性溢漏和事故性溢漏等情况下的指导。

2.4.2.1操作性溢漏

计划应考虑到因操作可能引起的各种事故，并提供针对性的应急处置措施。一般情况下应至少考虑以下情况：

（1）管系溢漏：计划应为处理管系溢漏提供具体指导。

（2）舱柜满溢：计划应包括处理舱柜满溢的程序。是将液体货物或燃油驳至其他舱室，还是驳到岸上，计划中应有简要的说明。

2.4.2.2事故性溢漏

计划应考虑到各种事故，并提供针对性的应急处置措施。主要考虑但不限于以下事故：

（1）搁浅；

（2）火灾/爆炸；

（3）碰撞；

（4）船壳损坏；

（5）严重倾斜；

（6）货物危险反应(核准载运NLSs的船舶)；（船检规范）

（7）其它有害货物的释放(核准载运NLSs的船舶)；

（8）液货舱环境失控(核准载运NLSs的船舶)；

（9）进水/沉没；

（10）触礁；

（11）货物污染引起危险情况(核准载运NLSs的船舶)；

（12）危险气体释放。

2.4.3 计划还可向船长提供关于优先措施、稳性和强度考虑、减载措施等的指导。

2.4.3.1优先措施主要包括以下内容：

（1）当船舶发生事故时，船长应首先确保人员和船舶安全，并采取措施防止事故逐步升级。当船舶发生溢漏时，应考虑采取措施，防止人员暴露在有毒气体中，防止火灾和爆炸等二次事故的发生，如改变航向使船舶生活区处于溢漏货物的上风处、关闭不重要的进气口等；如果船舶搁浅且无法操纵，应消除所有可能的着火源并采取措施防止有毒气体或易燃气体进入居住区域和机舱处所；如果船舶还能操纵，与海事管理机构联系后，船长可考虑把船移到较适合的位置，以便进行应急修理、卸载作业和污染清除等工作。

（2） 在考虑补救措施之前，船长需要获得船舶受损的详细资料。船上应进行目视检查，对所有货油舱、燃料舱及其隔离舱进行测深。探测孔螺栓塞和观察口不得任意开启，对此必须予以重视，尤其在船舶搁浅时，该行为会使浮力受到损失。

（3）评估船舶受损情况后，船长应决定采取何种措施，以防止或最大程度减少溢漏。如损坏程度有限，如一个或二个舱破损，可以考虑把破损舱内的物质驳至其他舱室，此时船长应考虑：

(a) 损坏的程度；

(b) 流体静力平衡；

(c) 船舶驳运货物能力；和

(d) 所涉物质(核准载运NLSs的船舶)的理化特性，如：

- 溶解度；

- 密度；

- 水反应性；

- 固化作用；和

- 兼容性。

2.4.3.2稳性和强度考虑：当采取措施减少油类或有毒液体物质的溢漏或使船舶摆脱搁浅时，必须特别注意考虑船舶稳性和强度。

（1）进行内部调驳应注意对船舶总纵强度和稳性的影响。如果遭受的损坏较大，船舶可能就很难评估内部调驳对船舶应力和稳性的影响。为了获得资料以便对破损稳性和破损总纵强度进行评估，可与船舶所有人或经营者或检验机构取得联系。为了方便起见，计划应明确指出船长应与谁取得联系。另外，对核准载运NLSs的船舶，在开始作业前，必须考虑所有涉及的物质，诸如货物、燃料、液舱、涂层、管系等的兼容性。

（2）如可能，计划应提供对破损稳性和破损总纵强度进行评估所要求的资料清单。

2.4.3.3减载：如果船舶遭到大范围的结构破坏，可能需要把全部或部分货物驳到另一艘船上。计划

应提供关于“船到船”货物驳运须遵循的程序指导。

2.4.3.4 应急处置措施：当船舶和人员的安全明确后，船长可根据计划所给的指导，着手采取应急处置措施。计划应明确下列方面：

（1）评估和监控要求；

（2）人员保护问题：

(a) 人员防护装备；

(b) 对健康和安全的威胁。

（3）所涉及物质(核准载运NLSs的船舶)的物理特性，如：

(a)  溶解度；

(b)  密度；

(c)  水反应性；

(d)  凝固作用；

(e)  兼容性。

（4）围控和清除(如：分散，吸收，中和)；

（5）隔离程序；

（6）人员消除沾染；

（7）回收废弃物处置。

2.4.4 总布置图、舱容图、管系图等图纸和资料，有助于在发生事故时，迅速做出判断和响应，宜附在计划里。对于不便附在计划里的资料，如货物、燃料、其他图纸等，应说明其取得方式。

与沿岸有关部门和海事管理机构的协作

（1）船舶与沿岸有关部门快速有效地协作，对减少污染事故的危害是至关重要的。

（2）在控制或清除油类/有毒液体物质溢漏以减少损失时，船长应充分考虑控制和回收油类/有毒液体物质的措施，服从海事管理机构的有关决定和指导。

（3）船长应按照本计划提供的指导组织全船人员实施最初的应急反应，控制或减少油类和有毒液体物质的溢漏量。

（4）本计划应配合港口和区域性污染应急预案的实施。

（5）船舶发生污染事故后，签订了船舶污染清除协议的，船舶和船舶污染清除单位应按照船舶污染清除协议的要求，开展污染控制和清除行动；未签订船舶污染清除协议的，如溢漏量较大，需动用岸上应急力量时，船方应密切配合。

补充资料

2.6.1 一般要求

本部分不是强制性规定，由船舶所有人决定是否纳入计划。这些资料包括，但不限于以下内容：

（1）培训和演习；

（2）记录与保管；

（3）媒体管理；

（4）船舶图纸和资料；

（5）船载应急设备和物资；

（6）货物具体应对资料(核准载运NLSs的船舶)；

（7）参考材料。

2.6.2 图纸和图表

除按上述本指南2.4.4要求的图纸外，有关船舶设计和建造的其它详细资料也可附在计划附录里，或者表明其存放位置。

2.6.3 应急设备和物资

（1）如果船上装载应急设备，计划应列出应急设备清单。

（2）计划应包括船载应急设备的使用方法，帮助船长决定何时使用这些设备。

（3）计划应考虑使船员能够安全地使用这些设备。

（4）计划应规定负责配置、监管和维护这些设备的人员职责。

（5）计划应规定培训要求，确保船员能够安全和有效使用船载应急设备。

2.6.4 签订协议的船舶污染清除单位

- 船方应在协议船舶驶入和驶离船舶污染清除单位服务区域前向船舶污染清除单位提供船舶有关动态信息；

- 船舶污染清除单位应当在接收到协议船舶驶入服务区域的通知后，做好应急值守准备，备妥应急船舶、设备和器材，并将应急值守的相关信息告诉船方；接到协议船舶驶离服务区域的通知后，船舶污染清除单位方可取消应急值守；

- 船方和船舶污染清除单位应指定联络人，如联络人发生变更的，应及时通知对方，经确认后，方可变更；

- 船方应配合船舶污染清除单位开展船舶污染应急演练，发生污染事故后，船方应立即通知船舶污染清除单位并组织开展污染控制和清除行动，在行动结束后，配合船舶污染清除单位开展污染清除行动评估。

2.6.5 记录与保管

（1）计划应为船舶提供污染事故记录指导。

（2）记录内容除船上采取的所有应急处置措施外，还应包含与海事管理机构、船舶所有人和其他方的通信联系情况以及收发的决定和信息的概要。

（3）计划还应对溢漏的油类或有毒液体物质取样和船上留存提供指导。

2.6.6 计划演习

（1）计划应规定演习的频率。

（2）该演习可结合船上其他演习进行，也可与签订协议的船舶污染清除单位联合进行，每次演习都应做好记录。

（3）计划宜规定训练和演习的程序，以达到预期目的。

附录

2.7.1 计划应至少包括下列附录：

（1）海事管理机构联系表；

（2）船舶主要联系人表；

（3）船舶图纸或资料。

（4）简明流程图；

（5）其他参考资料。

附件1：                                                                                                样本

船上污染应急计划

船名：

船舶呼号：

船籍港：

主管机关签注:

年      月       日

附件2：                                                                                样本

船上污染应急计划

船名：

编制日期：

前言

1、本计划根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《防治船舶污染海洋环境管理条例》、《船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》的要求编写。

2、本计划旨在当船舶发生或可能发生油类/有毒液体物质污染事故采取有关措施时，为船长和高级船员提供指导。

3、本计划包括“指南”所要求的所有资料和操作程序。附录包括所有与计划有关的联系人的姓名、电话、电传号码等，以及其他有关资料。

4、本计划已向主管机关备案。

5、本计划应定期进行评估、检查和修改，使计划更确切实用，易于操作，并使岸上和船上的管理人员均能理解。

6、对补充资料（非强制性规定）部分和各附录的修改，不要求重新备案。各附录应由船舶所有人、船舶营运人和船舶管理者保持及时更新。

变更记录

| 变更日期 | 变更事项 | 海事管理机构 |
| --- | --- | --- |

船舶资料

船名：

船旗国：

船籍港：

船舶编号或呼号：

国际海事组织编号：

注册编号/船级登记号：

船舶类型：

交船日期：

总长：

船宽：

型深：

最大吃水：

总吨位：

净吨位：

最大载重量：

制造厂：

制造编号：

船舶所有人/船舶营运人及地址：

目    录

第1节 报告要求	15

1.1 何时报告	15

1.2 所需资料	15

1.3 联系人	16

第2节 应急处置措施	17

2.1 一般要求	17

2.2 操作性溢漏	17

2.3 事故性溢漏	18

2.4 其它措施	22

第3节 与沿岸有关部门和海事管理机构的协作	25

第4节 附加资料(非强制性规定)	26

附录一、海事管理机构联系人表	27

附录二、船舶主要联系人表	28

附录三、应急设备清单	29

附录四、应急计划简明流程图	30

附录五、培训演习记录	31

附录六、船舶图纸和资料	32

第1节  报告要求

1.1 何时报告

当船舶发生或可能发生污染事件时，船长或船舶其他负责人应立即报告最近的主管机关，以便采取相应的行动，实施援助和救助措施，减轻对水域环境的污染损害。

1.1.1 实际发生溢漏

船舶发生下列污染事故时，应当立即启动应急计划，向就近的海事管理机构报告：

(1)  由于船舶或设备损坏引起溢漏；

(2)  为了确保船舶安全和救生目所致排放；

(3)  排放的含油污水超过标准要求；

(4)  船舶作业过程中，因操作人员失误造成的油类或有毒液体物质溢漏。

1.1.2 可能发生溢漏

船舶有可能发生污染事故时，也应向就近的海事管理机构报告。在判断是否存在这种可能性和是否需要报告时，应考虑下列因素：

（1）自然灾害；

（2）船舶机器或设备故障、失灵和损坏的性质；

（3）天气、潮汐、海流和海况；

（4）船位、通航环境、通航密度等。

1.2  所需资料

1.2.1 船舶发生或可能发生污染事故时，应立即向海事管理机构报告以下事项：

（1）船舶的名称、国籍、呼号、识别号或者编号；

（2）船舶所有人、经营人或者管理人、污染损害赔偿责任保险人的名称、地址和联系方式；

（3）相关水文和气象情况；

（4）污染物的种类、基本特性、数量、装载位置等情况；

（5）事故原因或者事故原因的初步判断；

（6）事故污染情况；

（7）已经采取或者准备采取的污染控制、清除措施以及救助要求；

（8）签订了船舶污染清除协议的，还应当报告船舶污染清除单位的名称和联系方式；

（9）其它事项。

1.2.2 下列附加资料与初始报告应同时或尽可能快地发给船舶所有人或船舶营运人。

(1)  船舶和设备损坏更详细情况；

(2)  损坏是否仍在发展；

(3)  火灾危险和预防措施；

(4)  船上货物积载和数量；

(5)  人员伤亡情况；

(6)  其他船舶和财产的损坏；

(7)  要求援助时间和预计援助到达时间；

(8)  救助单位名称和救助设备类型；

(9)  是否要求进一步援助；

(10)  初步要求的备件和其他材料；

(11)  被通知方或了解事故的外部机构详情；

(12)  任何其他主要资料。

1.2.3 发生船舶污染事故的船舶，应当在事故发生后24小时内向事故发生地的海事管理机构提交《船舶污染事故报告书》。因特殊情况不能在规定时间内提交《船舶污染事故报告书》的，经海事管理机构同意可以适当延迟，但最长不得超过48小时。

船舶污染事故报告书（仅供参考）

| 基本信息 | 船舶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 船名 |  |  |  | 呼号 |  |  | 船旗国/船籍港 |  |  |  |  |
|  | 始发港/目的港 |  |  |  |  | 船舶种类 |  |  | 建造日期 |  |  |  |
|  | 总吨 |  |  | 总长 |  | 型宽 |  | 型深 |  | 吃水 |  |  |
|  | 船舶所有人/经营人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有关作业单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 水文气象 | 风向 |  |  | 风力 |  | 浪向/浪高 |  |  | 潮汐 |  |  |  |
|  | 流向 |  |  | 流速 |  | 能见度 |  |  | 气温 |  |  |  |
|  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染事故概况 | 事故时间 |  |  | 事故地点 |  | 事故性质 |  | 污染物种类/数量 |  | 污染区域（面积） |  |  |
|  | 事故描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故原因初步分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处置情况 | （包含事故预测及反应行动评估说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染损害赔偿责任保险情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有关事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.4 船舶污染事故报告后出现的新情况及污染事故的处置进展情况，船舶、有关单位应当及时补充报告。1.3  联系人

1.3.1  海事管理机构：参考附录“海事管理机构联系人表”进行联系，若船舶未在表中列出或不能及时地直接与有关海事管理机构取得联系，船长应有效地、最快地与最近的海岸电台、交管中心或搜救中心取得联系。

1.3.2  船舶主要联系人：参考附录“船舶主要联系人表”。

第2节  应急处置措施

2.1  一般要求

2.1.1  本节为指导船长和其他高级船员在发生溢漏事故时，迅速采取应急处置措施，以控制和减少溢漏。油船需根据现行国家标准GB/T 16559的要求编制本船的溢油应变部署表，装载有毒液体物质的船舶也可参照编制相应的应变部署表，张贴于船上适当位置。所有船员都应熟知其在事故应急中的职责分工。一旦发生泄漏事故，一经发现，船长或其他负责人应立即发出报警，组织全船人员开展应急反应。

2.2  操作性溢漏

2.2.1  操作性溢漏是指在正常装卸和内部驳运油/有毒液体物质过程中所引起的管系溢漏、舱柜满溢等污染事故。

2.2.2操作性溢漏主要包括以下应急反应措施：

（1）船上内部报警，根据应变部署表各司其职；

（2）确定溢漏源，溢漏量评估及原因分析；

（3）向海事管理机构及有关联系人报告所发生的溢漏事故；

（4）制止或减少溢漏，防止溢出的油类/有毒液体扩散；

（5）清除溢漏物并作好回收溢漏物的处理；

（6）清污完毕后，应征得海事管理机构同意后方可重新作业。

2.2.3  管系溢漏主要包括以下应急反应措施：

（1）立即停止有关操作，关闭管系上的有关阀门；

（2）发出报警信号，启动应急反应程序；

（3）查明溢漏原因，清除溢漏物和甲板上的溢漏物；

（4）将破裂管系中的油类/有毒液体驳入其他舱室；

（5）清理时收集的油类/有毒液体驳入空舱妥为保管以待日后处理；

（6）如果溢漏量较大，除船员的应急反应外，应直接联系或通过当地代理联系船舶污染清除单位或其他应急力量协助清理。

管系泄漏应变措施表（仅供参考）

| 拟采取的措施 | 船长 | 轮机长 | 大副 | 值班员 | 代理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停止有关作业 |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 确保阀门关闭 |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 核实排水孔已否堵塞 |  |  | ☆ |  |  |
| 通知有关作业方 |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 报告“溢漏”事故（内部） |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 向船员报警 | ☆ |  | ☆ |  |  |
| 实施“溢漏”反应应急程序 | ☆ |  |  |  |  |
| 着手向公司和代理报告 | ☆ |  |  |  |  |
| 着手清除溢油和甲板积油 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 查明事故原因 | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 联系岸上清除力量协助 | ☆ |  |  |  | ☆ |

2.2.4  舱柜满溢

2.2.4.1舱柜满溢主要是将可能满溢的油类/有毒液体物质驳送到其他舱室；或将其超量的部分移送到岸上容器中去，以降低其液位。

2.2.4.2  舱柜满溢主要包括以下应急反应措施：

（1）立即停止有关操作，关闭有关管系上的有关阀门，确认溢流阀门开启（如适用）；

（2）发出溢漏报警信号，实施最初的溢漏应急反应程序；

（3）将溢漏事故情况通知有关加装供应作业方，配合采取应急措施；

（4）将满溢液柜中的油类驳送到空舱或不满的舱室；或将其超量的部分移送到岸上容器中去，以降低液位；

（5）清除满溢的油类/有毒液体或甲板上的油类/有毒液体；

（6）将回收的油类/有毒液体妥为保存，待以后处理；

（7）如果满溢的数量较大，除船员的应急反应外，应直接联系或通过当地代理联系船舶污染清除单位或其他应急力量协助清理。

舱柜满溢应变措施表（仅供参考）

| 拟采取的措施 | 船长 | 轮机长 | 大副 | 值班员 | 代理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停止有关作业 |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 确保阀门关闭 |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 核实派水孔已否堵塞 |  |  | ☆ |  |  |
| 通知有关加装作业方 |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 报告“溢漏”事故（内部） |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 向船员报警 | ☆ |  | ☆ |  |  |
| 实施“溢漏”应急反应程序 | ☆ |  |  |  |  |
| 着手向公司和代理报告 | ☆ |  |  |  |  |
| 将满溢舱内的，驳入空舱或未满舱 |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 查明事故原因 | ☆ | ☆ |  |  |  |

2.3  事故性溢漏

2.3.1  船舶搁浅主要包括以下应急反应措施：

（1）发出应急警报，启动应急反应程序；

（2）校测船舶的搁浅位置，测量四周水深；确定搁浅部位，了解搁浅水域底质及当地的气象和潮流潮汐情况；

（3）测量燃、润油料舱及与船壳邻近的其他舱室中的液位变化情况；

（4）如发现船底破损进水，应查清破口部位和破损程度，并考虑到船体应力和稳性的影响，决定是否采取排水、堵漏、减载、过驳或将破损舱中的油类/有毒液体驳入其它舱室等措施，以避免进一步泄漏；

（5）如果“溢漏”量较大，仅由本船船员组织反应难以获得理想效果，应直接联系或通过当地代理联系船舶污染清除单位或其他应急力量协助清理；

（6）如果船舶尝试自行脱浅，应评估由此所造成的额外损失是否大于停留在原地直至获得援救的损失。

搁浅应变措施表（仅供参考）

| 拟采取的措施 | 船长 | 轮机长 | 大副 | 值班人员 | 代理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告事故（内部） |  |  |  | ☆ |  |
| 向船员和附近其他船舶报警 | ☆ |  | ☆ | ☆ |  |
| 实施应急反应程序 | ☆ |  |  |  |  |
| 着手向公司和代理报告 | ☆ |  |  |  |  |
| 测定船位和周围水深，确定搁浅部位 |  |  |  | ☆ |  |
| 监测天气、海况和潮汐对船舶的影响 |  |  | ☆ | ☆ |  |
| 关闭管系阀门 |  | ☆ |  |  |  |
| 测量所有舱室，了解是否进水 |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 查清破口部位和损坏程度 |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 着手“溢漏”清除和实施围控 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 决定是否过驳或船内转驳 | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 决定是否需要岸上救助支援 | ☆ |  |  |  | ☆ |

2.3.2火灾/爆炸主要包括以下应急反应措施：

（1）发出应急警报，启动应急反应程序；

（2）按本船“消防应急部署表”中规定的人员职责，组织船员动用各种消防器材施救，力争控制住火势；

（3）迅速探明着火部位，查明火情，了解起火原因及火场周围有无易燃物品或爆炸物品；

（4）调整船舶航向，使着火部位位于下风位置；尽量减低航速和摇摆，避免急剧转向；

（5）切断通入失火舱室管系和电路，关闭水密门窗和不必要的进风口，向失火舱室施放二氧化碳等惰性气体，防止火势蔓延；

（6）如采用水消防系统连续长时间地向舱内冲水会导致船身倾斜和倾覆的危险，此时要考虑将船驶至就近安全地点抢滩后继续施救；

（7）如发现本船有油类/有毒液体外溢，应迅速查明“溢漏”源，采取转驳措施，设法将破损舱中的油类/有毒液体驳入其他完好舱室；并迅速采取相应的应急处置措施；

（8）如果“溢漏”量较大，仅由本船船员组织反应难以获得理想效果，应直接联系或通过当地代理联系船舶污染清除单位或其他应急力量协助清理。

火灾/爆炸应变措施表（仅供参考）

| 拟采取的措施 | 船长 | 轮机长 | 大副 | 值班人员 | 代理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告事故（内部） |  |  |  | ☆ |  |
| 向船员和附近其他船舶报警 | ☆ |  | ☆ | ☆ |  |
| 调整船舶的航向和航速 | ☆ |  | ☆ | ☆ |  |
| 实施应急反应程序 | ☆ |  |  |  |  |
| 着手向公司和代理报告 | ☆ |  |  |  |  |
| 组织船员施救，力争控制火势 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 控制火情，查明起火原因 |  | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 切断通入失火舱室管系和电路 |  | ☆ |  |  |  |
| 关闭失火舱室水密门窗和进风口 |  | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 评估“溢漏”造成污染的可能性 |  | ☆ |  |  |  |
| 着手“溢漏”清除和实施围控 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 决定是否船内转驳 |  |  | ☆ |  |  |
| 联系岸上救助支援（如需要） | ☆ |  |  |  | ☆ |

2.3.3  碰撞主要包括以下应急反应措施：

（1）发出应急警报，启动应急反应程序；

（2）探明本船和他船的受损情况（在未查明破口对船体稳性和强度影响前，应采取措施使尚未脱离的两船碰撞部位，保持不分离）；

（3）测定碰撞位置附近的液舱（含淡水舱、压载水舱），双层底及污水井中的液位和水深变化情况，确定船体破损情况；

（4）如发现船体破损进水，应立即查清破口部位和破损程度，评估对船舶的整体结构（应力和稳性损失）的影响，可能的话，应采取排水、堵漏、补焊等抢救措施；

（5）如发现破口部位有油类/有毒液体外溢，应迅速查明溢漏源，采取转驳措施，设法将破损油舱中的油类/有毒液体驳入其他完好舱室，并迅速采取相应的应急处置措施；

（6）如果“溢漏”量较大，仅由本船船员组织反应难以获得理想效果，应直接联系或通过当地代理联系船舶污染清除单位或其他应急力量协助清理。

碰撞应变措施表（仅供参考）

| 拟采取的措施 | 船长 | 轮机长 | 大副 | 值班人员 | 代理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告事故（内部） |  |  |  | ☆ |  |
| 向船员和附近其他船舶报警 | ☆ |  | ☆ |  |  |
| 实施应急反应程序 | ☆ |  |  |  |  |
| 着手向公司和代理报告 | ☆ |  |  |  |  |
| 探明船舶受损情况 | ☆ |  |  | ☆ |  |
| 测量所有舱室，了解是否进水 |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 查清破口部位和破损程度 |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 采取排水、堵漏、等控制措施 |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 决定是否船内转驳 | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 着手“溢漏”清除和实施围控 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 决定是否需要岸上救助支援 | ☆ |  |  |  | ☆ |

2.3.4  船壳损坏主要包括以下应急反应措施：

（1）发出应急警报，启动应急反应程序；

（2）迅速查明船壳的破损情况，测定破口位置附近的液舱（含淡水舱、压载水舱），双层底及污水井中的液位和水深变化情况，观察船舶周围海面是否有油类/有毒液体物质；

（3）查清船壳的破口部位和破损程度，计算大量进水所产生的自由液面对稳性的影响；如条件许可，应迅速采取排水、堵漏、补焊等抢救措施，尽最大努力保持船舶的浮力；

（4）评估船舶的破舱稳性和受损的纵向强度，根据船舶的稳性情况，通过适当调整船舶的压载，保持船舶的正浮和静水平衡；

（5）如发现破口部位有油类/有毒液体外溢，应迅速查明溢漏源，采取转驳措施，设法将破损油舱中的油类/有毒液体驳入其他完好舱室，并迅速采取相应的应急处置措施；

（6）如果“溢漏”量较大，仅由本船船员组织反应难以获得理想效果，应直接联系或通过当地代理联系船舶污染清除单位或其他应急力量协助清理；

（7）如船舶有沉没危险不得已弃船时，应按“船舶应变部署表”中的要求作好各项工作。

船壳破损应变措施表（仅供参考）

| 拟采取的措施 | 船长 | 轮机长 | 大副 | 值班人员 | 代理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告事故（内部） |  |  |  | ☆ |  |
| 向船员和附近其他船舶报警 | ☆ |  | ☆ |  |  |
| 实施应急反应程序 | ☆ |  |  |  |  |
| 着手向公司和代理报告 | ☆ |  |  |  |  |
| 探明船壳受损情况 | ☆ |  |  | ☆ |  |
| 测量破口附近舱室，了解是否进水 |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 查清破口部位和损坏程度 |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 测定船舶的整体结构强度 |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 评估船舶下沉或倾覆的危险性 | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 采取堵漏，排水等控制措施 |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 决定是否船内转驳 | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 着手“溢漏”清除和实施围控 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 决定是否需要岸上救助支援 | ☆ |  |  |  | ☆ |

2.3.5 严重横倾

2.3.5.1 如果船舶意外地发生严重横倾，可能是由于船壳破损，两舱间的舱壁破损，不正确的装油或驳油作业，压载作业及机舱进水，自由液面影响等所致。

2.3.5.2严重横倾主要包括以下应急反应措施：

（1）停止有关作业；

（2）发出应急警报，集合全体船员；

（3）如在航行中，则应调整航向和航速，使船舶顶风航行，尽量减少横摇角度；

（4）关闭一切水密门、窗和甲板开口，防止上浪进水加剧横倾；

（5）尽力保证主机、副机和舵机等设备，处于安全和可用状态；

（6）迅速查明引起船舶严重横倾的原因（船壳破损进水，船体一侧坐底等），针对查出的原因，采取适当的纠偏措施扶正船舶；

（7）采用压水扶正船身的方法，应考虑到自由液面对稳性的影响，不能几个舱同时压；可选择高舷侧双层底舱；先压前后两端的小舱，后压中部大舱；高舷侧双层底舱压满后如船身仍未扶正，可打出低舷侧双层底舱中的压载水（一般不宜将低舷侧双层底舱中的水直接移入高舷侧双层底舱，特别是在船体稳性欠佳时）；

（8）如发现破口部位有油类/有毒液体外溢，应迅速查明溢漏源，采取相应的应急处置措施；

（9）如果溢漏量较大，仅由本船船员组织反应难以获得理想效果，应直接联系或通过当地代理联系船舶污染清除单位或其他应急力量协助清理。

严重横倾应变措施表（仅供参考）

| 拟采取的措施 | 船长 | 轮机长 | 大副 | 值班人员 | 代理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告事故（内部） |  |  |  | ☆ |  |
| 向船员和附近其他船舶报警 | ☆ |  | ☆ |  |  |
| 实施应急反应程序 | ☆ |  |  |  |  |
| 着手向公司和代理报告 | ☆ |  |  |  |  |
| 调整船舶的航向和航速 | ☆ |  |  | ☆ |  |
| 测量所有舱室，了解是否进水 |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 关闭一切水密门窗 |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 查明船舶严重横倾的原因 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 采取适当的纠偏、扶正措施 | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 着手“溢漏”清除和实施围控 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 决定是否需要岸上救助支援 | ☆ |  |  |  | ☆ |

2.3.6  船舶进水/沉没主要包括以下应急反应措施：

（1）值班员发现险情，应立即报警；

（2）船长在接到值班人员报告后，发遇险信号；

（3）确认所有人员都已集中；

（4）确保关闭有关水密门；

（5）船长评估船壳损坏程度；

（6）采取措施减少船舶进水；

（7）如果发生污染事故，船长要立即通知船公司和海事管理机构；

（8）考虑隔离损坏区域，如必要，考虑调驳燃油、压载水或淡水；考虑调驳货物（如可能），尽可能减少污染；

（9）准备救生艇；

（10）如果船舶部分或全部进水，采取措施疏散船上人员，避免接触溢出的油类/有毒液体物质。提醒其它船舶或最近的海事管理机构协助救生。

2.3.7触礁主要包括以下应急反应措施：

（1）船体发生不正常抖动或振动或主机转速发生异常变化时，可能是由于船舶触礁所致，首要需考虑的是，采取措施确保船舶的完整性，防止船上油舱或有毒液体物质舱发生漏泄；

（2）如果引航员在船上，请引航员解释其可能性；

（3）立即停车，观察主机转速是否有不正常的减速；

（4）确定船舶位置，比较船舶吃水与海图上的水深；

（5）测量所有燃油舱、液货舱（如有）、压载舱、货舱舱底污水、隔离舱、管系和其他处所，确定船舶是否遭受损坏；

（6）如果船舶触礁后完全搁浅，船长应参考搁浅应变措施；

（7）检查是否有油或有毒液体物质泄漏。如漏泄已发生，应按照应变部署表要求，立即组织人员清理，并向主管机关报告污染情况；如果“溢漏”量较大，仅由本船船员组织反应难以获得理想效果，应直接联系或通过当地代理联系船舶污染清除单位或其他应急力量协助清理。

2.3.8  其它危险货物/危险气体释放

（1）在危险有毒液体物质释放时，应采取措施保护船员免受伤害，特别是免受该物质或它的蒸气的沾污；避免该物质或蒸汽蔓延全船；如果发生任何危险物质或蒸气释放，需调整船舶航向，将生活区置于释放点的上风处；

（2）从危险区域疏散船员，如果有人不得不在危险区域值班，要注意个人保护，避免和有害物质直接接触；

（3）应消除所有可能的着火源，关闭不重要的通风孔，防止蒸气进入起居处所和机舱；

（4）采取措施减少液舱的液位或压力，阻止物质或蒸气的散发。

2.3.9  液舱环境失控（核准载运NLSs的船舶）

（1）考虑由于液舱环境失控而可能引起爆炸的风险；

（2） 迅速地参考随船的装运货物资料单，根据所提供的资料采取预防措施或行动；

（3）避免空气进入未受控制区域，以避免在该区域产生危险混合物。

2.3.10  货物的危险反应（核准载运NLSs的船舶）

（1）当有毒液体货物溢到甲板、水里或由于舱的内部泄漏和其它货物发生混合时，应考虑到该混合物可能会造成的危险；

（2）当上述事故发生时，应立即停止所有操作，关闭所有的阀；

（3）关闭起居处所的门，切断通风；

（4）船上禁止吸烟，准备好消防泵；

（5）迅速地参考随船的装运货物资料单，根据所提供的资料采取必要的预防措施或行动；

（6）当溢出物质或其蒸气（可能）伤害船员时，采取必要的措施保护船员的安全。

2.4  其它措施

2.4.1  优先措施

（1）首先确保人员安全，同时采取措施防止事故扩大：

①  检查是否有人员受伤；

②  从大副和轮机长处查阅船上货物、压载、燃油和水的资料；

③  判断是否需要请求协助；

④  决定是否需要弃船。

（2）通过目视检查和对所有液舱和其他舱室液位测量的方法来获得详细的损坏资料；

（3）如果认为船舶留在此地仍会带来更大危险，则应考虑将船舶移到更安全的地方；

（4）考虑破舱稳性和船舶应力的影响，为了船舶安全，必要时，应考虑进行内部驳油/货；

（5）在油类或有毒液体物质的泄漏事故中应采取如下措施以防失火和爆炸：

①  如果发生任何危险物质或蒸气释放可调整船舶航向，将生活区置于释放点的上风处；

②  关闭非重要的通风孔；

③  防止易燃或有毒气体进入起居处所和机舱；

④  消除所有可能的着火源；

⑤  准备灭火设备和灭火器材；

⑥  经常对起居处所和机舱进行易燃气体测量；

⑦  禁止吸烟和停止使用明火源。

（6）在空气不流通处所采取措施，应注意有毒气体对人体的危害。

2.4.2  减载措施

（1）如果船舶遭受到较大的结构损害，可能需要将全部或部分货物/燃油驳运到其他船舶；

（2）在和专业接受船舶进行“船对船”驳运操作时，通常由接受船船长任总指挥；

（3）当接受船是非专业船舶，任总指挥的船长或其他人员，应由相关船长在过驳前共同确定；

（4）实际的燃油/货物驳运操作应根据接受船的要求进行；

（5）在任何情况下船长应对自己船舶、船员、货物/燃油和设备的安全负责，不允许其他人员的活动危害到他们的安全；

（6） 船对船的驳运操作应报当地海事管理机构审批；

（7） 当船长选择作业区域时，应考虑下面几点：

- 报告海事管理机构并获得同意；

- 作业区域的海况条件，特别是风浪条件能否满足作业要求；

- 作业区域和水深应能满足系泊、起锚的机动操纵和驳运操作，当操作只能抛锚进行时允许安全抛锚；

- 通航密度；

- 天气状况和预报。

（8）除上述“船对船”操作的总原则之外，船长还应注意公司制定的附加说明。

2.4.3  减缓措施

（1）当船上的人员及船舶的安全已经成功解决时，应考虑下述方面：

① 评估状况，监控所有行动；

② 人员防护问题，如防护衣物的使用，暴露在有害物质中的人员的去污措施，防止其它对健康和安全的威胁措施等。

（2）当甲板上发生溢漏，应进行隔离,防止溢漏物进入水体中造成污染(如堵塞甲板排水孔)，使用专用材料（如吸附材料）进行清除；

（3）用于隔离、转移或清除溢出物的材料应收集和隔离，防止发生其它危害，如火灾、爆炸、有毒或易燃蒸汽的释放等。这些材料应妥善保存，直至转至岸上接收设施；

（4）应急处置结束后，要根据污染的种类及范围，对人员消除沾染。

2.4.4  稳性和强度考虑

2.4.4.1在事故反应中，当采取措施缓解油类溢漏使船舶脱离搁浅状态时，要特别注意考虑稳性和应力。

2.4.4.2内部转移只有在充分认识到其对船舶的总体纵向强度和稳性的可能影响后才可进行。如果船舶破损范围较大，船上可能无法评估内部转移对应力和稳性的影响，这时需要与船舶所有人、经营人或其他部门取得联系,获取信息,对破舱稳性和纵向破损强度进行评估。这些信息可以在公司的技术部门取得，有时可能需要联系船级社、船舶设计院或其他机构。

2.4.4.3计划应提供一份评估破舱稳性和破损强度所需的信息清单。

稳性和强度应对措施表（仅供参考）

| 拟采取的措施 | 船长 | 轮机长 | 大副 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供初始的船舶事故报告 |  |  |  |
| 舱载图 | ☆ |  | ☆ |
| 提供初始的损坏评估报告 |  |  |  |
| 最新的舱载情况：燃油/压载 |  |  | ☆ |
| 最新的舱载情况：燃油 |  | ☆ | ☆ |
| 最新的船舶状况：稳性和纵倾 |  |  | ☆ |
| 损坏：初步检出的位置和范围 |  | ☆ | ☆ |
| 提供追加损坏评估报告 |  |  |  |
| 船舶状况：详细检查搁浅的程度（测量船舶四周的水深） |  |  | ☆ |
| 船舶状况：详细检查前吃水，船中（包括左舷和右舷）吃水和艉吃水 |  |  | ☆ |
| 船舶状况：详细检查燃油在数量上的损失或位置上的变化 |  |  | ☆ |
| 辅助系统，详细检查 |  |  | ☆ |

第 3 节  与沿岸有关部门和海事管理机构的协作

3.1 船舶与沿岸有关部门快速有效地协作，对减少污染事故的危害是至关重要的。

3.2 在控制或清除油类/有毒液体物质溢漏以减少损失时，船长应充分考虑控制和回收油类/有毒液体物质的措施，服从海事管理机构的有关决定和指导。

3.3 船长应按照本计划提供的指导组织全船人员实施最初的应急反应，控制或减少油类和有毒液体物质的溢漏量。

3.4 本计划应配合港口和区域性污染应急预案的实施。

3.5 船舶发生污染事故后，签订了船舶污染清除协议的，船舶和船舶污染清除单位应按照船舶污染清除协议的要求，开展污染控制和清除行动；未签订船舶污染清除协议的，如溢漏量较大，需动用岸上应急力量时，船方应密切配合。

第4节  补充资料(非强制性规定)

4.1 图纸和资料

为便于船员在应急情况下做出合理反应，本计划将有关图纸资料（如：船舶总布置图、机舱布置图、舱室图、管系布置图等）列入附件之中。现有货物、燃油及压载等的资料，可从大副、轮机长等处获得。

4.2 培训和演习

定期的演习，将使应急状态中的安全性和有效性得到有力的增强，船公司应结合本计划经常对船员进行油污应急知识方面的培训教育；定期进行应急演习，如每年举行演习一到两次，使船员熟知计划的内容和各自的责任以及应急设备的使用方法，以保证计划达到预期的作用；演习可结合其他演习中进行，也可与签订船舶污染清除协议的船舶污染清除单位联合进行，并作好相应的记录。

4.3 记录与保管

由于任何事故其最后都将涉及到责任，赔偿和补偿问题，因此船上对于所发生的污染事故应作好完整的记录，记录一般按时间的先后次序进行，除应记录船上已采取的所有措施外，还应记录同主管机关、船舶所有人和其他部门的通讯联系，以及来往的决定和信息的简要情况等，必要时可对有关联情况录音，对于溢油和船上所加装的燃油的油样，也应及时采集并妥为保存，有关记录保存三年。

4.4 媒体管理

船舶发生污染事故，船长不得擅自向新闻媒体提供信息，由公司统一对外答复，船长应向公司提供必要的资料。

4.5 应急设备

计划应列明船上装载的应急设备的种类、数量、存放位置等；此外，还需列明由谁负责应急设备的维护保养工作（见附件）。船上应有应急设备的说明和使用手册，应制定培训计划，确保船上船员能够有效使用相应的应急设备。

4.6 计划更新

（1）本计划应由船舶所有人或营运人每年至少审核一次，根据最新法律、法规和规章、联系人、船舶特性、公司方针等对本计划进行更新。

（2）在发生事故使用本计划后，船舶所有人或营运人应对本计划进行验证并作相应修改。

4.7 其他

附件：

附录一、海事管理机构联系人表

附录二、船舶主要联系人表

附录三、应急设备清单

附录四、应急计划简明流程图

附录五、培训演习记录

附录六、船舶图纸和资料

附录一：海事管理机构联系人表

直属海事机构联系人表

| 序号 | 单位名称 | 电话 | 传真 | 地址 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海海事局 | 021-12395 |  |  |  |
| 2 | 天津海事局 | 022-12395 |  |  |  |
| 3 | 辽宁海事局 | 0411-12395 |  |  |  |
| 4 | 河北海事局 | 0335-12395 |  |  |  |
| 5 | 山东海事局 | 0532-12395 |  |  |  |
| 6 | 连云港海事局 | 0518-12395 |  |  |  |
| 7 | 浙江海事局 | 0571-12395 |  |  |  |
| 8 | 福建海事局 | 0591-12395 |  |  |  |
| 9 | 广东海事局 | 020-12395 |  |  |  |
| 10 | 广西海事局 | 0771-12395 |  |  |  |
| 11 | 海南海事局 | 0898-12395 |  |  |  |
| 12 | 长江海事局 | 027-12395 |  |  |  |
| 13 | 黑龙江海事局 | 0451-12395 |  |  |  |
| 14 | 江苏海事局 | 025-12395 |  |  |  |
| 15 | 深圳海事局 | 0755-12395 |  |  |  |

附录二：

船舶主要联系人表

| 序号 | 部门及人员名称 | 职务 | 电话号码 | 手机（传真号码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

附录三：

船上应急设备清单

| 器材名称 | 型号 | 存放地点 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

负责人：

附录四：

简明流程图

溢漏发生（可能或实际）

评估事故的性质

需采取的行动

•向船员发出警报

•确定并监视“溢漏”

•人员保护

•“溢漏”评估

•蒸气监测

报告

由船长和/或指定的船员

何时报告

•所有可能或实际“溢漏”

如何报告

•以最快的方式报告海事管理机构

•指定的交管中心或

•搜救中心

•与谁联系

•海事管理机构

•港口和码头经营人（在港口）

•船舶所有人管理人员：保赔协会

•承租负责人员

•参考联系人员名单

报告什么

•初始报告

•船舶污染事故报告书

•后续报告

•“溢漏”的油类或有毒液体物质的性质

•燃油布置

•天气与海况

•水上漂浮污染物的移动情况

•需要的援助

-救助

-减载能力

-机械设备

-外部反应部队

-化学分散剂/去油剂

控制排放的行动

减少油类/有毒液体物质逸出和对海上环境造成威胁的措施

航行措施                 船艺措施

•改变航向/船位/或船速     •安全评估和预防

•改变侧倾或纵倾           •提出优先应对措施/防

•抛锚                      止措施

•抢滩                     •破舱稳性和强度考虑

•开始拖带                 •压载/减载舱

•评估对避风港的要求       •内部货物转移操作

•气候/潮/涌预报           •紧急船对船货物转移

•监视水上漂浮污染物移动    操作

•事件及通信记录           •紧急船对船货/或燃油转移

•进行以下方面的船上反应

-封堵泄漏

-灭火

启动外部反应的步骤

•寻求地方救助

•请求外部清污资源

•继续监视有关行动

附录五：

培训/演习记录

| 日期/地点 | 培训/演习内容 | 参加人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

附录六：

图纸和资料目录

| 序号 | 图号 | 名称 | 存放何处 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总布置图 |  |  |
| 2 |  | 主要剖面图 |  |  |
| 3 |  | 舱容图 |  |  |
| 4 |  | 机舱舱底、消防、压载管系图 |  |  |
| 5 |  | 稳性计算书 | 大副 |  |
| 6 |  | 燃油、滑油管系图 |  |  |
| 7 |  | 当前燃油资料 | 轮机长 |  |
| 8 |  | 当前货物资料 | 大副 |  |
| 9 |  | 当前压载资料 | 大副 |  |

对于150总吨及以上经核准载运有毒液体物质的船舶，该“计划”应命名为“船上有毒液体物质污染应急计划”，其内容只包括该样本中对有毒液体物质的相关内容；对于150总吨及以上的油船和400总吨及以上的非油船，该“计划”应命名为“船上油污染应急计划”，其内容只包括对油类物质的相关要求；对于400总吨及以上经核准载运有毒液体物质的船舶，该“计划”可命名为“船上污染应急计划”。